- Дизельная электростанция АД50-Т400

| - Мощность - кВт | - Модель ДГУ | - Стоимость ДГУ под капотом | - Количество ДГУ | - Сумма - (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 50 | - АД50-Т400 | - 362 900.00 | - 1 | - 362 900.00 |
| - ИТОГО: |  |  | - 1 | - 362 900.00 |

Двигатель Cummins

Генератор LeroySomer
Напряжение, В: 230/400

Постоянная мощность 63 кВА / 50 кВт

Резервная мощность 69 кВА / 55 кВт

Вес, кг: 800

Габаритные размеры во всепогодном капоте:

- длинна, мм: 2050

- ширина, мм: 910

- высота, мм: 1590

Емкость топливного бака, л: 120

- Технические характеристики двигателя

Двигатель: Cummins
Модель: 4BТA3.9-G2

Рабочие обороты, об/мин 1500

Резервная мощность: 55 кВт / 74,78 л.с.

Объём двигателя: л 3,9

Число цилиндров: 4

Расположение цилиндров: рядный

Ход поршня: мм 102х120

Компрессия: 18:01

Система всасывания воздуха: атмосферный

Тип регулятора: электронный

Система охлаждения: водяное

Емкость топливного бака, л 120

Расход топлива:

- при 50% загрузке, л/час: 6,12

- при 100% загрузке, л/час: 12,86

- Технические характеристики генератора

Производитель: LeroySomer

Модель: LSA43.2L65

Коэффициент мощности: 0,8

Система возбуждения: безщеточная с самовозбуждением

Устойчивость к короткому замыканию: 300 на 10 сек

Класс изоляции: H

Сопротивление изоляции к пробою: 1800 в переменного тока

Напряжение: 230/400 В

Количество фаз: 3

Регулирование напряжения: AVR

Класс защиты: IP23

Частота: 50 Гц

КПД: 94 %

- Базовое оснащение

- Дизельный двигатель

- Генератор

- Рама—основание с виброопорами для установки

- Воздушный фильтр системы всасывания

- Выхлопная система с глушителем

- Система турбонаддува

- Топливный бак

- Фильтр масляной системы

- Фильтр топливной системы

- Радиатор с вентилятором системы охлаждения в защитном корпусе

- Генератор системы зарядки аккумулятора с выпрямителем

- Электростартер

- ЗИП

- Щит управления электростанцией, выполненный по заказанной степени автоматизации

- Комплект эксплуатационной документации